ШЛІФУВАЛЬНИЙ СТРІЧКОВО-

ДИСКОВИЙ ВЕРСТАТ BTS700

Посібник користувача

Шановний покупець

Бажаємо Вам приємної та успішної роботи з Шліфувально-полірувальним верстатом.

| 001 | Не викидайте електроінструмент разом з побутовими відходами. Згідно з європейською директивою 2002/96/EC про утилізацію електричного та електрообладнання та відповідно до національних законів, електроінструмент, що більше не використовується, слід зберігати в окремому місці та передавати на вторинну переробку. Відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1057. Відсотковий вміст регламентованих шкідливих речовин не перевищує нормативів, визначених технічним регламентом. |
| --- | --- |

Важливо: виробник не несе відповідальності за пошкодження, які виникають з наступних обставин:

- Поставка імпортера;

- Недотримання інструкцій при використанні;

- Ремонтування третьою стороною, працівниками не авторизованого сервісного центру;

- Установка та заміна неоригінальних запасних частин;

- Використання не за призначенням;

Рекомендації:

Прочитайте посібник користувача по використанню перед монтажем шліфувально-полірувального верстату та введенням його в експлуатацію.

Посібник розроблено для того, щоб ознайомити з інструментом та забезпечити його відповідне використання. Посібник містить важливу інформацію щодо безпечної і кваліфікованої експлуатації інструмента, а також як уникнути небезпечних моментів, що збільшить надійність і термін служби даного пристрою. Додатково до правил безпеки вказаних в інструкції, також слід дотримуватися правил та норм, які діють у Вашій країні.

Зберігайте інструкцію в поліетиленовому пакеті, захищеному від бруду та вологи, поруч з інструментом. Перед початком роботи кожен член персоналу повинен прочитати інструкцію і дотримуватись її вимог. До роботи допускається лише спеціально навчений персонал, який обізнаний з роботою пилки та проінформований щодо можливої небезпеки під час користування нею. Члени персоналу повинні досягти повноліття.

Крім рекомендацій з безпеки, що містяться в даній інструкції, і особливих правил та норм, які діють в Вашій країні, необхідно виконувати загальні технічні правила щодо користування деревообробними верстатами.

Загальні поради:

- Під час розпаковки пристрою перевірте всі елементи на наявність будь-яких ушкоджень, можливих при транспортуванні. В разі будь-яких несправностей негайно повідомте продавця.

- Надалі подібні претензії не розглядатимуться.

- Перевірте повноту комплектації.

- Перед початком використання уважно ознайомтесь з посібником користувача.

- Використовуйте виключно оригінальні запасні частини та приладдя. Їх можна придбати в дилерів.

- При замовленні деталей та запасних частин вказуйте модель та рік виробництва.

| BD7500 |  |
| --- | --- |
| Стандартна комплектація |  |
|  | Шліфувальний стрічково-дисковий стіл |
|  | Стіл для стрічкового шліфування |
|  | Стіл для дискового шліфування |
|  | Вакуумний з’єднувач |
|  | Лекало |
|  | Сумка для приладдя |
|  | Шестикутний ключ SW ¾ |
|  | Інструкція з експлуатації |
| Технічний опис |  |
| Розміри, мм | 380/300/370 |
| Діам. диску, мм | 125 |
| Швидкість диску, мм | 2850 |
| Розміри стрічки, мм | 25,4 х 762 |
| Швидкість стрічки, об/хв | 820 |
| Розмір столу, мм | для стрічкового шліфуівння 148мм для дискового шліфуівння 184х98мм |
| Кут нахилу столу, град. | 0-45 |
| Мотор |  |
| Вага, кг | 7 |
| Мотор, В/Гц | 230-240/50 |

Можливі технічні зміни!

Характеристики шуму відповідно до EN 50144

Тиск звуку LpA = 81,2 дБ

Сила звуку LWA=92,2 дБ

Символи:

|  | Захисні навушники |
| --- | --- |
|  | Захисні окуляри |
|  | Захисна маска |
|  | Перед початком роботи уважно прочитайте інструкції та притримуйтесь правил експлуатації та безпеки |

Обладнання (Див. Мал.1)

| 1. Шліфувальна стрічка 2. Стіл для стрічкового шліфування 3. Захист при шліфуванні 4. Тарілка шліфувальної стрічки (Velcro) 5. Стіл для дискового шліфування із функцією регулювання 6. Регулятор шліфувального столу 7. Перемикач ВКЛ/ВИКЛ 8. Мотор 9. Регулювальний гвинт шліфувального столу 10. Вакуумний з’єднувач для стрічкового шліфування 11. Вакуумний з’єднувач для дискового шліфування 12. Лекало | Мал. 1 |
| --- | --- |

Знак безпеки

Загальні правила безпеки

При використанні електричних інструментів необхідно дотримуватись основних заходів безпеки, щоб зменшити ризик виникнення пожежі, електричного шоку і отримання травми.

1) Безпечне робоче місце

- Робоче місце має бути чистим та гарно освітленим. Засмічене та погано освітлене робоче місце може стати причиною нещасних випадків.

- Не використовуйте електричний інструмент поруч з легкозаймистими та вибухонебезпечними речовинами. Електричний інструмент може створювати іскри, що можуть підпалити пил чи випари.

- Тримайте дітей та підлітків подалі від електричних приладів під час їх використання. Під час роботи небезпечно відвертати увагу від пилки.

2) Електрична безпека

- Електрична вилка приладу повинна відповідати розетці. Вилку не можна будь-як змінювати. Не використовуйте адаптери вилок разом із заземленими інструментами. Оригінальні вилки та відповідні розетки зменшують ризик враження електричним струмом.

- Уникайте контактів з заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, плити, холодильники. Якщо ваше тіло заземлене, це збільшує ризик враження електричним струмом.

- Зберігайте та використовуйте електричний інструмент подалі від дощу та вологості. Потрапляння вологи в інструмент створює ризик враження електричним струмом.

- Використовуйте кабель відповідно до призначення. Тримайте кабель подалі від жару, бензину, гострих країв та рухомих чистин пилки. Пошкодженні або заплутані кабелі збільшують ризик враження електричним струмом.

- Для зовнішніх робіт використовуйте тільки спеціальні подовжувачі, які призначені для застосування на відкритому повітрі. Використання неналежних подовжувачів збільшує ризик враження струмом.

- Якщо виникає необхідність використовувати електричний інструмент  у вологому середовищі, використовуйте спеціальні захисні засоби. Використання таких засобів зменшить ризик враження електричним струмом.

3) Особиста безпека

- Використовуючи електричний інструмент уважно слідкуйте за виконанням роботи. Не користуйтесь електричним інструментом під дією алкоголю, наркотиків, медикаментів та в втомленому стані. Втрата пильності на один момент під час роботи з електроінструментом може спричинити серйозні тілесні травми.

- Використовуйте засоби особистого захисту та завжди одягайте захисні окуляри. Використання особистих засобів захисту, таких як респіратори, взуття з неслизькою підошвою, захисні головні убори та навушники, залежно від типу пристрою та робіт, зменшить ризик нещасних випадків.

- Уникайте випадкового старту верстата. Переконайтесь, що кнопка пуску електричного інструмента вимкнена до того, як під'єднаєте його до джерела живлення. Утримування пальця на кнопці пуску під час транспортування або під'єднання до джерела живлення може призвести до нещасного випадку.

- Уникайте неправильного розташування біля інструмента. Переконайтесь, що оператор стоїть прямо та тримає баланс. Це дозволить оператору утримати контроль над інструментом в разі виникнення непередбачуваних обставин.

- Одягайтесь відповідно. Не вдягайте вільний одяг або прикраси. Завжди тримайте подалі від рухомих частин інструмента волосся, одяг, рукавиці. Їх може затягнути в рухомі частини.

Розпакування

Перевірте машину на можливих пошкоджень при транспортуванні та повну комплектацію. У разі пошкодження вантажу або відсутності компонентів необхідно одразу повідомити постачальнику. Машина поставляється в комплекті в картонній коробці. Див. Мал. 2.

| 1. Шліфувальна стрічка 2. Стіл для стрічкового шліфування – 1шт. 2а. Фіксуючий важіль М8 (1шт.)до стрічкового шліфувального столу. 2b. Шайба 8мм (1шт.) до для стрічкового шліфувального столу. 3. Тарілка для шліфувального столу – 1шт. 3а. Фіксуючі гвинти М6 (2шт.) до дискового шліфувального столу. 3b. Пласкі шайби 6мм (2шт.) до дискового шліфувального столу. 4 . Вакуумний з’єднувач – 1шт. 4а. Гвинт із хрестообразним шліцем М5х10 (3шт.) до вакуумного з’єднувача 4b. Шайби 5мм – 3шт. 5.Лекало до дискового шліфувального столу. 6.Шестикутний гайковий ключ SW ¾ - 2шт. |  |
| --- | --- |

таких як цвяхами або. Монтаж

Монтаж

УВАГА! Переконайтеся, що машина відключена від мережі живлення.

Збірка стрічкового шліфувального верстату (Див. зобр 3)

| Вставте стіл для стрічкового шліфування (2) над шліфувальною стрічкою і закріпіть його під столом фіксуючим важелем та шайбою (2а і 2b). Фіксуючий важіль має пружинне кріплення, тому регулювання здійснюється шляхом повернення рукоятки. УВАГА! Для запобігання травмування пальців внаслідок затиснення між стрічкою і столом, необхідно зберігати мінімальну дистанцію 2мм між столом та стрічкою. |  |
| --- | --- |

Збірка дискового шліфувального верстату (Див. зобр.4)

| Вставте стіл для дискового шліфування ( 1), так що виступи вписалися у виїмку на машині і тисніть на стіл до моменту, коли просвердлені отвори збігаються, закріпіть його з обох сторін за допомогою фіксуючих гвинтів і шайби (3а і 3b). |  |
| --- | --- |

УВАГА! Для запобігання травмування пальців внаслідок затиснення між стрічкою і диском, необхідно зберігати мінімальну дистанцію 2мм між столом та диском. Це може бути відрегульована з обох сторін за допомогою гвинтів (с).

Встановлення вакуумного роз'єму (Див. зобр. 5)

| Встановіть вакуумний роз'єм (1) до машини за допомогою шліцевого гвинта та шайби (4а і 4b). Потім, встановіть захисну планку (4с), використовуючи болт (4а та 4d). Переконайтеся, що захисна планка достає до нижнього краю шліфувального столу. Якщо шліфований стіл нерівно встановлений, то необхідно відрегулювати захисну планку по висоті. |  |
| --- | --- |

Встановлення гумових ніжок (Див. зобр. 6)

Встановіть 4 гумові ніжки (1) до опорної плити

УВАГА! Для запобігання зрушенню або нахилянню машини необхідно її закріпити чотирма гвинтами (не входить в комплект).

Робота в якості стаціонарного верстата

Якщо стрічковий/ дисковий шліфувальний верстат використовуються на постійному місці, то для безпечності рекомендується закріпити їх на верстаті або іншій стійкій поверхні. При встановленні стрічки/ шліфувального диску до верстату, отвори повинні бути просвердленими через підтримуючу поверхню верстату.

• Позначте отвори на верстаті, де необхідно встановити стрічку/ шліфувальний диск за допомогою отворів в опорній плиті в якості лекала для розташування отворів.

• Просвердліть отвори через верстак.

• Розмістіть стрічку/ шліфувальний диск на верстак, вирівнюючи отвори в опорній плиті до отворів, просвердлених на верстаті.

• Вставте болти (не входить в комплект) і надійно затягніть за допомогою фіксуючих шайб та шестикутної гайки (не входить в комплект).

Примітка: Всі болти повинні бути вставлені, починаючи зверху. Встановіть

фіксуючі шайби та шестикутні гайки, починаючи з нижньої сторони верстату.

Робота в якості мобільної машини

Якщо стрічковий/ дисковий шліфувальний верстат використовуються в якості портативного інструменту, його рекомендується закріпити на монтажну дошку, яку можна легко прикріпити до верстату або іншої стабільної поверхні.

Монтажна дошка повинна мати достатній розмір, щоб уникнути перекидання під час роботи машини. Рекомендується до використання будь-яка хороша фанера або ДСП  товщиною 19 мм.

Початок роботи

УВАГА! Переконайтеся, що машина відключена від мережі живлення.

Регулювання шліфувальної стрічки (Див. зобр. 7)

| Правильна позиція, коли ролики приходяться на середину стрічки. Повортаючи регулювальний гвинт (9), стрічку можна направляти вліво або вправо. |  |
| --- | --- |

Регулювання столу для стрічкового шліфування (Див. зобр. 8)

| Стіл використовується під кутом 90° до шліфувальної стрічки. Стіл має регулювальний гвинт для фіксування кута столу 90 ° до стрічки. Регулювання проводиться таким чином: 1 За допомогою регулювального гвинта послабте кріплення столу та підійміть його. 2 Помістіть сталевий косинець 90° на столі, торкаючись іншої сторони стрічки. 3 Якщо кут не дорівнює 90°, відрегулюйте гвинт (d) шестикутним ключем до моменту встановлення правильного положення. 4 Для нахилу столу вперед послабте фіксуючий важіль, нахиліть стіл до потрібного кута і закріпіть знову фіксуючий важіль. |  |
| --- | --- |

Регулювання дискового шліфувального столу (Див. зобр. 9)

| Щоб переконатися, що стіл знаходиться на 90° до шліфувального диску, розмістіть лекало на стіл навпроти диску . Якщо необхідно настроїти, то послабте два фіксуючих гвинта (е) і змініть положення на 90°. Потім затягніть два гвинти (е) знову. Стіл може бути нахилена вниз до 45°. |  |
| --- | --- |

Операційні замітки і функції

Примітка: При шліфуванні тонких матеріалів, працюйте охайно із застосуванням такого тиску на виріб, який потребується для здійснення робіт.

Увага!: Може бути потужна віддача, якщо заготовка торкається до правого боку шліфувального диску. Недотримання цього попередження може привести до серйозних травм.

Шліфування опуклої поверхні:

При необхідності обробки опуклої поверхні завжди використовуйте шліфувальний диск. Заготовку необхідно направляти з лівого боку до центру диску.

• Міцно тримайте заготовку. Переконайтеся, що ваші пальці не торкаються шліфувального диску.

•  Притисніть заготовку до шліфувального диску. Розмістіть заготовку на лівій стороні, щоб використати всю поверхню шліфувального диску.

Шліфування укосів і кутів (Див. зобр. 10)

| Робочий стіл можна відрегулювати від 0 ° до 45 °. Щоб це зробити, необхідно послабити два гвинти кріплення та встановити потрібний нахил. УВАГА !! Коли встановлюєте нахил, необхідно дотримуватись дистанції між робочим столом і шліфувальним диском не більше 2 мм. Затягніть фіксувальні гвинти обратно. |  |
| --- | --- |

Шліфування із використанням лекала (Див. зобр. 11 та 12)

Використання лекала сприяє точному шліфуванню. Рекомендується його використовувати при шліфуванні (коротких) фронтальних поверхонь.

Замітка! Завжди переміщуйте заготовку із лівого боку до центральної частини  шліфувального диска, але не поза його межі. Існує небезпека отримання травми через падіння заготовки.

Оброблення поверхні шліфувальною стрічкою

Міцно тримайте заготівлю. Особливу увагу приділяйте безпеці пальців!

Небезпека отримання травми!

Переміщуйте заготовку рівномірно по шліфувальній стрічці, притискаючи її щільно до столу.

УВАГА !! Будьте особливо обережні при шліфуванні дуже тонкого або довго матеріалу (можливо навіть без столу), не використовуйте занадто сильний тиск.

Початок роботи

Включення та вимкнення шліфувального верстату (Див. зобр. 1)

Перемикач (7) знаходиться на клемної коробки. Щоб включити машину, натисніть "I" (зелений). Щоб вимкнути машину, натисніть кнопку "O" (червоний).

Лекало для різання Рис.1

Лекало для різання (12) призначене для використання на шліфувальному столі. Лекало може бути використане для кутів до 45 °, вліво або вправо шляхом послаблення фіксуючої кнопки і регулювання лекала до необхідного кута. Кнопку необхідно затягнути знову.

Опорна планка для стрічки (Див. зобр. 13)

| Опорну планка (f), є дуже міцним сталевим шматком, який забезпечує підтримку поверхні в процесі шліфування. Планку необхідно відрегулювати таким чином, щоб вона ледь торкалась шліфувальної стрічки. Для регулювання послабте два гвинти, які тримають планку на стійці. Потім відрегулюйте планку і знову затягніть гвинти. Для виконання спеціальних видів робіт (наприклад, полірування або шліфування контурів) можливо зняти планку шляхом послаблення відповідних гвинтів. |  |
| --- | --- |

Пиловидалення (Див. зобр. 14)

| До вакуумної системи машину можна под’єднати, використовуючи два порта (g-h) діаметром 38мм - пиловидалення для стрічки та шліфувального столу. |  |
| --- | --- |

Під’єднання до електромережі

Підключення встановленого електричного двигуна готовий до використання. Мережевий шнур обладнаний згідно правил VDE і DINа. Підключення та ремонт електрообладнання здійснюється тільки  кваліфікованим електриком.

Технічне обслуговування

УВАГА! Завжди відключайте мережевий штепсель для чищення або проведенняз технічного обслуговування.

Попередження: використовуйте тільки оригінальні запасні частини для технічного обслуговування. Використання частин інших виробників може привести до пошкодження машини.

Загальні положення:

• Переконайтеся, що з'єднувальні кабелі знаходяться в хорошому стані і не мають будь-яких пошкоджень.

• Переконайтеся, що рухомі частини надійно під’єднані, мають достатнє кріплення  і не перешкоджають руху.

Змащування:

Використовуйте мастило в банках для рухомих частин.

Очищення:

Очистіть кришку двигуна і машини від пилу.

Монтаж і демонтаж шліфувального ременя (Див. зобр. 15 і 16)

1 Послабити фіксуючий гвинт (a) на верхній кришці (е).

2 Послабте шліцевий гвинт (b) та підніміть бокову кришку.

3 Відпустіть направляючу кнопку на стрічці (с). Витягніть шліфувальну стрічку (d)  з трьох роликів.

4 Встановіть нову стрічку і поверніть  кришку (е) на місце. Затягніть гвинти знову.

Упевніться, що ремінь працює централізовано. Якщо необхідно відрегулювати, див. розділ «регулювання стрічки».

Розбирання та збирання шліфувальної пластини (Див. зобр.17)

| Якщо строк експлуатації шліфувального диску (e) завершився , необхідно його зняти із шліфувальної плити за допомогою кріплення Velcro®. Розмістіть новий диск в центрі і притисніть його до шліфувальної плити. УВАГА! Диск необхідно знімати тільки тоді, коли він повністю зупинився і не обертається. |  |
| --- | --- |